MÁY ẤP TRỨNG GIA CẦM BÁN TỰ ĐỘNG

Với địa phương chúng em đang sống ở xã Điền Hải là vùng nông thôn chủ yếu là làm ruộng và chăn nuôi.

Hiện nay người dân đã phát triển chăn nuôi với quy mô trang trại nhưng chỉ ở mức độ vừa và nhỏ, nguồn giống gia cầm ở địa phương không có, chủ yếu được nhập từ các tỉnh phía Bắc nên gặp nhiều khó khăn

- Không chủ động được con giống

- Bệnh dịch dễ vào khu vực chăn nuôi

- Giá thành con giống cao (dao động 18.000-23.000đồng/con giống)

-   Máy ấp trứng gia cầm bán ngoài thị trường khá cao: 8 triệu đồng/1 máy công suất 250 trứng

Trên thực tế đó nhóm chúng em đã tự tìm tòi và chế tạo ra “máy ấp trứng gia cầm bán tự động” tận dụng từ nguyên liệu phế thải, để giải quyết những khó khăn trên cho nông dân.

Nguyên liệu làm máy:

- Vỏ tủ lạnh phế thải, sạc điện thoại phế thải, quạt thông gió máy tính phế thải

-  Đồng hồ báo nhiệt độ đang ấp

-  Rơ-le tự động

-  Đầu dò nhiệt độ

-  Bóng đèn cung cấp nhiệt độ ấp

-  Khay đựng trứng

-  Khay nước tạo độ ẩm

Ưu điểm:

-  Giảm lượng rác thải ra môi trường

-  Tiết kiệm điện năng

-  Chi phí thấp: Một máy ấp công suất 250 trứng chi phí chỉ 700.000-800.000 đồng rẽ hơn 10 lần so với máy bán ngoài thị trường.

-  Tỉ lệ trứng nở đạt 95%

-  Con giống đạt tiêu chuẩn chăn nuôi

Quy trình ấp

Cài đặt nhiệt độ ở 37.5 oC

Khi nhiệt độ trong máy đạt mức ≥ 37.5 oC thì máy tự động ngắt điện vào bóng đèn nhiệt và ngược lại khi nhiệt độ < 37.5 oC thì bóng đèn nhiệt sẽ tự bật. Nhờ chế độ tự động này kết hợp với khả năng giữ nhiệt của tủ lạnh, cùng với sự giải phóng nhiệt của trứng mà nhiệt độ máy luôn ổn định nên bóng đèn nhiệt không bật, do đó tiết kiệm được điện năng

Ẩm độ 70-75%

Đảo trứng ngày 4 lần(6h,11h,17h,22h)

Trứng gà được ấp 20-21 ngày là nở

Tính hiệu quả của máy:

- Một mẻ ấp 250 trứng:

+ Chi phí trứng gà: 3 000 đồng x 250 = 750 000 đồng

+ Chi phí điện năng tiêu thụ 21 ngày:  10.5KW x 1 418 = 14 889 đồng

+ Tổng chi phí cho một con gà giống : 3 059.6 đồng

Máy ấp trứng gia cầm bán tự động là giải pháp cho nông dân vùng nông thôn khó khăn để phát triển kinh tế